Ответы к зачету по основам геоинформационных систем

Краткий конспект для подготовки: 24 экзаменационных вопроса

Формат: вопрос — краткий ответ для заучивания

Примечание. Ответы составлены в учебном формате на основе типового курса по ГИС и материалов практического пособия по цифровому картографированию и ГИС Аксиома.

Мини-памятка перед зачетом

| Что помнить | Кратко |
| --- | --- |
| Компоненты ГИС | ПО + аппаратное обеспечение + данные + методы/процедуры + пользователи |
| 3 базовых объекта | точка, линия, полигон |
| 2 основные модели данных | векторная и растровая |
| Главная связка ГИС | геометрия объекта + атрибутивная таблица |
| Главный риск | ошибочная проекция/система координат → смещение слоев и неверные измерения |

1. Понятие ГИС. Компоненты ГИС

ГИС (географическая информационная система) — это система для сбора, хранения, обработки, анализа, визуализации и распространения пространственных данных, связанных с объектами территории.

Компоненты ГИС: программное обеспечение, аппаратный комплекс, пространственные и атрибутивные данные, методы и процедуры работы, пользователи/специалисты.

Главная особенность ГИС — работа не просто с картинкой, а с данными, привязанными к координатам и связанными с таблицами атрибутов.

2. Периоды развития ГИС

1) 1950–1960-е — зарождение: автоматизированная картография, первые системы обработки пространственных данных.

2) 1970-е — научно-государственный этап: развитие крупных государственных и исследовательских ГИС.

3) 1980-е — коммерциализация: появление настольных ГИС-пакетов, распространение в организациях.

4) 1990-е — массовое внедрение: персональные компьютеры, GPS, цифровые карты, первые web-карты.

5) 2000-е — интернет-ГИС: геопорталы, WMS/WFS, пространственные базы данных, мобильная навигация.

6) 2010–2020-е — облачные и интеллектуальные ГИС: большие геоданные, 3D, цифровые двойники, IoT, машинное обучение.

3. Классификация ГИС

По территориальному охвату: глобальные, национальные, региональные, муниципальные, локальные/объектовые.

По назначению: кадастровые, экологические, транспортные, градостроительные, инженерные, навигационные, маркетинговые, учебные и др.

По архитектуре: настольные, серверные, web-ГИС, мобильные, облачные.

По модели данных: векторные, растровые, гибридные.

По режиму использования: справочные, аналитические, управляющие, мониторинговые, экспертные.

4. Геоинформатика и связанные с ней отрасли

Геоинформатика — научно-прикладная область, изучающая методы получения, хранения, анализа, моделирования и отображения пространственной информации.

Связанные отрасли: картография, геодезия, фотограмметрия, дистанционное зондирование Земли, информатика, базы данных, статистика, география, градостроительство, землеустройство, экология, транспортное моделирование.

Геоинформатика объединяет картографическое представление территории и информационные технологии работы с данными.

5. Системы координат в ГИС

Система координат задает способ определения положения объекта на Земле или на карте. В ГИС важно знать координаты, проекцию и датум.

Основные виды: географические координаты — широта и долгота в градусах; прямоугольные/плоские координаты — X и Y в метрах; местные системы координат — для отдельных территорий или инженерных задач.

Проекция переводит поверхность Земли на плоскость карты. Датум задает связь координат с выбранной моделью Земли. Примеры: WGS-84, Пулково-42, СК-42, СК-95, ГСК-2011.

Ошибка в системе координат приводит к смещению слоев и неправильным измерениям расстояний, площадей и координат.

6. Характеристики современных ГИС

Современные ГИС являются многослойными, интерактивными и аналитическими системами, где карта связана с базой данных.

Ключевые характеристики: поддержка векторных и растровых данных; работа с атрибутами; пространственный анализ; тематическое картографирование; подключение к БД и web-сервисам; импорт/экспорт разных форматов; совместная работа; 2D/3D-визуализация; мобильный и web-доступ.

Современная ГИС используется не только для создания карт, но и для принятия управленческих решений.

7. Характеристики и особенности ГИС Аксиома

ГИС Аксиома — российский ГИС-пакет для создания, редактирования, анализа, оформления и печати карт. Программа совместима с Windows, macOS и Linux, включая российские ОС.

Основные возможности: создание и редактирование карт, настройка слоев, выбор и создание проекций, библиотека символов, тематические карты, работа с атрибутами, SQL-запросы, буферные зоны, оверлей, отчеты и экспорт.

Поддерживается работа с внешними БД: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite. Есть подключение к WMS, WFS и тайловым сервисам.

Особенности: совместимость с форматами MapInfo TAB и рабочими наборами *.mws, поддержка данных ArcGIS, Панорама, AutoCAD, MicroStation, Excel, CSV/TXT и растров; автоматизация через Python3.

8. Основные функции ГИС

Основные функции: ввод данных, хранение, редактирование, управление слоями, поиск и выборка, пространственный анализ, атрибутивный анализ, визуализация, тематическое картографирование, подготовка отчетов и экспорт.

Аналитические функции: наложение слоев (оверлей), построение буферных зон, расчет расстояний и площадей, пространственные выборки, геокодирование, моделирование процессов и мониторинг изменений.

Итоговая функция ГИС — получение новой информации о территории для анализа и принятия решений.

9. Источники данных для ГИС, их краткая характеристика

Картографические источники: топографические карты, планы, кадастровые карты — дают основу территории и границы объектов.

Данные ДЗЗ: космические снимки, аэрофотосъемка, ортофотопланы — актуальная информация о земной поверхности.

Полевые данные: GPS/GNSS-измерения, геодезическая съемка, обследования — высокая точность и актуальность.

Табличные и статистические данные: Excel, CSV, базы данных, Росстат, кадастр — содержат атрибуты объектов.

Web-источники и сервисы: WMS, WFS, WMTS, открытые данные, OpenStreetMap — удобны для подложек и обмена данными.

При выборе источника оценивают масштаб, точность, дату обновления, формат, систему координат и правовой статус.

10. Базовые типы пространственных объектов в ГИС

Точка — объект, размеры которого в выбранном масштабе не показываются площадью: колодец, остановка, населенный пункт на мелкомасштабной карте.

Линия — объект, у которого важна протяженность: дорога, река, граница, ЛЭП.

Полигон — площадной объект с замкнутой границей: участок, здание, озеро, район, лесной массив.

Текст/подпись — вспомогательный объект для названий и пояснений на карте.

Выбор типа зависит от масштаба: один и тот же объект на крупной карте может быть полигоном, а на мелкой — точкой.

11. Векторная модель пространственных данных

Векторная модель представляет пространство через координаты геометрических объектов: точки, линии и полигоны. Каждый объект связан с записью в атрибутивной таблице.

Преимущества: высокая точность границ, компактность хранения для дискретных объектов, удобная связь с атрибутами, хорошее качество печати и оформления.

Недостатки: сложнее обрабатывать непрерывные явления; требуются топологический контроль и исправление ошибок; некоторые операции оверлея сложнее, чем в растре.

Векторная модель лучше подходит для дорог, зданий, участков, границ, коммуникаций и административных объектов.

12. Растровая модель пространственных данных

Растровая модель представляет территорию как сетку ячеек/пикселей. Каждая ячейка имеет значение: цвет снимка, высоту, температуру, тип поверхности и т.д.

Преимущества: удобна для снимков, цифровых моделей рельефа и непрерывных явлений; проста для наложения и математической обработки.

Недостатки: большой объем файлов; точность зависит от размера пикселя; границы объектов выглядят ступенчато; сложнее хранить точные атрибуты отдельных объектов.

Растр используют для космоснимков, сканированных карт, тепловых карт, моделей высот и тематических поверхностей.

13. Регулярно-ячеистая и квадротомическая модели пространственных данных

Регулярно-ячеистая модель — это растр с одинаковыми по размеру ячейками. Каждая ячейка хранит значение показателя. Чем меньше ячейка, тем выше детализация и больше объем данных.

Квадротомическая модель (quadtree) — иерархическая модель, где территория делится на квадраты, а неоднородные квадраты дополнительно делятся на четыре части.

Преимущество quadtree — экономия памяти: однородные участки хранятся крупными квадратами, сложные участки — более мелкими. Такая модель удобна для быстрого поиска и обработки больших растров.

14. Понятие электронной карты. Физическая структура слоев ГИС. Файлы организации электронной карты

Электронная карта — цифровая картографическая модель территории, состоящая из слоев, объектов, атрибутов, условных знаков, проекций и настроек отображения.

Слой — тематически однородный набор данных: дороги, реки, здания, участки, населенные пункты. Обычно слои разделяют по типу геометрии и теме.

В ГИС Аксиома используется структура таблиц MapInfo: один слой состоит из нескольких файлов с общим именем, например: Реки.tab, Реки.dat, Реки.id, Реки.map. Дополнительно могут появляться служебные файлы *.ind, *.tin и др.

Рабочий набор *.mws хранит не сами данные, а сведения о том, какие слои открыты, где лежат файлы, как они оформлены, в каком масштабе и проекции показаны.

Важно отдельно сохранять данные таблиц и рабочий набор: сохранение оформления не всегда сохраняет изменения геометрии и атрибутов.

15. Основные этапы создания электронных векторных карт

1) Постановка задачи: территория, масштаб, назначение карты, требования к точности.

2) Сбор исходных данных: карты, снимки, таблицы, кадастр, GPS, web-сервисы.

3) Выбор системы координат и проекции.

4) Подготовка основы: привязка растров, импорт и конвертация данных.

5) Формирование структуры слоев и атрибутивных таблиц.

6) Векторизация объектов: создание точек, линий, полигонов.

7) Заполнение атрибутов и связь с таблицами/БД.

8) Контроль топологии, исправление ошибок, генерализация.

9) Оформление, подписи, легенда, масштаб, компоновка отчета.

10) Экспорт, печать, публикация и обновление карты.

16. Формирование структуры слоев электронной карты

Структура слоев определяется назначением карты и составом объектов. Обычно слои делят по тематике и геометрии: полигоны отдельно, линии отдельно, точки отдельно.

Пример: границы районов — полигональный слой; дороги — линейный; населенные пункты — точечный; подписи — текстовый; растровая подложка — отдельный слой.

Порядок слоев важен: растровые подложки и полигоны располагают ниже, линии и точки — выше, подписи — сверху.

Для каждого слоя задают имя, тип геометрии, проекцию, таблицу атрибутов, правила отображения, видимость по масштабу и режим редактирования.

17. Формирование таблиц атрибутивной информации в ГИС. ГИС и СУБД

Атрибутивная таблица хранит характеристики пространственных объектов. Каждая строка соответствует одному объекту, каждый столбец — одному признаку: название, тип, площадь, владелец, дата, состояние и т.д.

При создании таблицы задают поля, их порядок и типы данных: символьный, целый, вещественный, дата, время, логический и др.

ГИС тесно связана с СУБД, потому что пространственные объекты фактически являются записями базы данных с геометрией. СУБД обеспечивает хранение, выборку, обновление, связи между таблицами и SQL-запросы.

Внешние БД применяются для больших проектов: PostgreSQL/PostGIS, Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite. Связь с БД позволяет обновлять карты на основе актуальных данных.

18. Ввод данных в ГИС. Экспорт/импорт информации. Обмен между различными ГИС и БД

Ввод данных выполняется вручную, через импорт файлов, оцифровку по растру, GPS/GNSS-съемку, загрузку таблиц с координатами, подключение к БД и web-сервисам.

Импорт — загрузка данных из внешнего формата в ГИС: TAB, SHP, GeoJSON, KML, CSV, Excel, TIFF/GeoTIFF и др. Экспорт — сохранение данных или карты в другой формат для передачи или публикации.

При обмене важно проверить систему координат, кодировку, структуру атрибутов, типы данных, полноту файлов и топологические ошибки.

Для обмена между ГИС применяют открытые форматы и сервисы: SHP, GeoJSON, GPKG, KML, CSV, GeoTIFF, WMS, WFS, WMTS, а также прямое подключение к пространственным БД.

19. Сферы использования ГИС

ГИС применяются в муниципальном управлении, градостроительстве, кадастре, землеустройстве, транспорте, ЖКХ, экологии, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, геологии, логистике, торговле, чрезвычайных ситуациях, здравоохранении, туризме, обороне и образовании.

Типовые задачи: учет объектов, анализ территории, построение маршрутов, оценка доступности, мониторинг изменений, моделирование рисков, планирование развития, подготовка карт и отчетов.

20. Геомаркетинг и геомаркетинговая информационная система

Геомаркетинг — использование пространственного анализа для решения маркетинговых и коммерческих задач. Он показывает, где находятся клиенты, конкуренты, точки продаж, транспортные потоки и зоны спроса.

Геомаркетинговая информационная система — ГИС, дополненная маркетинговыми, демографическими, социально-экономическими и клиентскими данными.

Задачи: выбор места для магазина, анализ зоны обслуживания, оценка конкурентов, сегментация клиентов по территории, планирование рекламы, оптимизация сети филиалов, прогноз продаж.

21. Основные вопросы создания цифровой картографической основы муниципальных и региональных ГИС

Цифровая картографическая основа должна быть единой, точной, актуальной и пригодной для подключения разных ведомственных данных.

Основные вопросы: выбор масштаба и детализации; система координат; состав базовых слоев; источники данных; точность и актуальность; правила обновления; метаданные; единые классификаторы; совместимость форматов; интеграция с кадастром и БД; права доступа; ответственность за ведение данных.

Для муниципальной ГИС особенно важны адресная система, земельные участки, здания, дороги, инженерные сети, зоны с особыми условиями использования, градостроительная документация.

22. Формирование растровой основы ГИС. Базовые, детальные и тематические электронные карты

Растровая основа формируется из сканированных карт, космических снимков, аэрофотосъемки, ортофотопланов и тайловых подложек.

Этапы: выбор источника, сканирование/загрузка, геопривязка по контрольным точкам, выбор проекции, трансформация, оценка ошибки, мозаика, настройка разрешения и подключение как подложки.

Базовая карта — основа для ориентации: границы, гидрография, дороги, населенные пункты.

Детальная карта — крупномасштабное отображение объектов: здания, участки, сети, элементы благоустройства.

Тематическая карта — показывает конкретный показатель или явление: плотность населения, загрязнение, функциональные зоны, аварийность, стоимость земли.

23. Организационные мероприятия при разработке цифровой картографической основы территории

Организационные мероприятия нужны, чтобы карта была не разовым файлом, а поддерживаемой информационной основой.

Основные действия: определить заказчика и исполнителей; составить техническое задание; провести инвентаризацию имеющихся данных; выбрать систему координат и форматы; утвердить классификаторы и структуру слоев; организовать хранение и резервное копирование; назначить ответственных за обновление; настроить доступы и защиту; провести контроль качества; обучить пользователей.

Также важно закрепить регламент: кто, как часто и на основании каких документов обновляет данные.

24. Роль ГИС в создании муниципальных информационных систем и управлении городскими территориями

ГИС является пространственным ядром муниципальной информационной системы: она связывает данные разных служб с конкретной территорией, адресом, участком, зданием или инженерным объектом.

В управлении городом ГИС помогает вести учет имущества, земли, дорог и сетей; анализировать застройку; планировать развитие территории; контролировать ремонты; оценивать транспортную доступность; выявлять проблемные зоны; поддерживать работу ЖКХ и служб ЧС.

Главная роль ГИС — повысить обоснованность решений: руководитель видит ситуацию на карте, сравнивает слои, анализирует последствия и быстрее принимает управленческое решение.